Basic Keplerian Orbital Dynamics - Review Sheet                  by Gerald David Nordley

gnordley@gdnordley.com  rev.5 ©2011

For all Conics:   r  =  rp(1+ e )/(1+ e cos )  =  p/(1+ e cos )	a 	= semimajor axis	b = semiminor axis

rp =   p/(1+ e)      =   –  (1– e)/2E       cos   =   ( p/r – 1)/e   	c 	= semi focal separation  =  a – rp  =  ae

h	=   r v cos =  r v sin  =  rava   =   rp vp       =   (p  )1/2	rp	= periapsis   ra= apoapsis   e = eccentricity

p	=   h2/        =   ( rp vp)2/    =    rp( 1+ e )   =   r (1+ e cos )  	h	= specific angular momentum

E	=   v2/2 – /r =  – / 2a  =  –  (1– e)/ 2 rp       a = -µ/ 2E	E   = Eccentric anomaly  M = Mean anomaly

e  =   (1+ 2Eh2 / 2)1/2 = (p / rp) –1 = (1– p/a)1/2 = (1-(b/a)2)1/2	E 	= specific energy     T = period

v2=   2( E+ / r)   =  (2/ r -1/a)    vp2 =  (1+ e)/ rp	v  	=velocity   ve= escape...  vc= circular...

For Circle:   vc2  =  / r        For Parabola:   ve2    =  2 / r      	v=hyperbolic excess vel.   n = mean motion

For Ellipse:   ra  =  a (1+ e)     rp   =   a (1– e)    a2 = b2 + c2	CONICS        e        a          E       p

va2   =   (1– e)/ ra        va/ vp    =   rp/ ra          p   =   a(1– e2)		circle	0	   rp	< 0	     rp

e   =   ( ra– rp)/ 2a    =   ( vp– va)/( vp+ va)    =   1– va2/ ( ra) 	 	elipse	0< 1	> rp	< 0	 < 2 rp

rp =  ra(1- e )/(1+ e)  E = –(1+ e)/2 ra  a =–/2E  =1/(2/r-v2µ)		parabola	1	  	   0       2 rp

T  =  2 π (a3/ )1/2   T1/T2 = (a1/a2)3/2/(1/2)1/2  n  =  (/a3)1/2		hyperbola	>1	<-rp	> 0	 > 2 rp

Time of Flight Equations:   t =  Time to reach   from periapsis,        For Circle:    t = (T/2π)

Ellipse:     tanE   =    ( 1–e 2 )1/2sin/( e + cos) cos  =  ( e – cosE  )/( e cosE  – 1 )

t   =  ( a3/ )1/2 (E  – e sinE )     =   ( T/2π )(E  – e sinE )       tπ    =  T/2    =  π/n   =  π ( a3/ )1/2

M   = 2π t /T = (E  – e sinE )   [ To find E  from M,  iterate E i  =  M + e sinE i-1 until E i ≈ E i-1. ]

Parabola:    D  =  p1/2 tan ( /2)        t= (1/)1/2( pD +D 3/3)/2  	D  = parabolic eccentric anomaly

t=  ((2 rp)3/)1/2 (U+U3/3)    where U = tan( /2)

Hyperbola:     coshF  =  cosE  = ( e + cos  )/( 1 + e cos  )      F  = hyperbolic eccentric anomaly

t      =  ( – a3/ )1/2 (e sinhF - F )    asymtote:  cos = -1/e   coshF =   (1 - r/a )/e

note: sinh(A) =  [eA- e-A]/2 ; cosh(A) = [eA+ e-A]/2 				www.gdnordley.com